| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА |  |  |
| Институт Информационных Технологий |  |  |
| Кафедра Вычислительной техники |  |  |

| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ |  |
| --- | --- |
| по дисциплине |  |
| «Разработка программно-аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных систем» |  |
| Выполнил студент группы ИКМО-03-25 | Фомичев Р.А. |
| Принял старший преподаватель | Боронников А.С. |

| Лабораторная работа выполнена | «__»_______2025 г. |  |
| --- | --- | --- |
| «Зачтено» | «__»_______2025 г. |  |

Задание

- Создать файл отчёта по лабораторной работе с титульным листом, оглавлением, постановкой задачи и ходом выполнения работы.

- Создать и настроить новый проект в САПР Vivado для ПЛИС семейства Artix7 XC7A100TCSG324-1.

- Создать модуль верхнего уровня иерархии проекта «Фи__LR_TOP.v», где «Ф» — первая буква фамилии, «И» — первая буква имени. Если в группе у нескольких студентов совпадают «Ф» и «И», то им следует добавить не повторяющуюся вторую букву на своё усмотрение.

- Создать модуль контроллера UART «Фи__UART.v».

- Описать содержимое модуля контроллера UART «Фи__UART.v».

- Провести верификацию описанного модуля контроллера UART «Фи__UART.v» с помощью временных диаграмм и встроенного симулятора. Необходимо рассмотреть следующие случаи: приём данных без ошибки, приём данных с ошибкой формата кадра, приём данных с ошибкой чётности, приём данных с ошибкой формата кадра и чётности данных, передача слова данных.

- Создать модуль конечного автомата «Фи__FSM.v».

- Описать содержимое конечного автомата «Фи__FSM.v».

- Создать модуль дешифратора из ASCII в HEX «Фи__DC_ASCII_HEX.v».

- Описать содержимое модуля дешифратора из ASCII в HEX «Фи__DC_ASCII_HEX.v».

- Провести верификацию описанного модуля дешифратора из ASCII в HEX «Фи__DC_ASCII_HEX.v» с помощью временных диаграмм и встроенного симулятора. Рассмотреть случаи преобразования всех шестнадцатеричных символов в кодировке ASCII, включая символы в нижнем регистре, а также случаи, когда символ в кодировке ASCII не соответствует шестнадцатеричному числу.

- Создать модуль дешифратора из HEX в ASCII «Фи__DC_HEX_ASCII.v».

- Описать содержимое модуля дешифратора из HEX в ASCII «Фи__DC_HEX_ASCII.v».

- Провести верификацию описанного модуля дешифратора из HEX в ASCII «Фи__DC_HEX_ASCII.v» с помощью временных диаграмм и встроенного симулятора. Рассмотреть случаи преобразования всех шестнадцатеричных чисел в символы в кодировке ASCII.

- Создать модуль ПЗУ «Фи__ROM.v».

- Описать содержимое модуля ПЗУ «Фи__ROM.v» согласно выданному варианту.

- Описать модуль верхнего уровня иерархии проекта, используя созданные модули, а также модули делителя частоты «Фи__DIVIDER.v» и фильтра дребезга кнопки «Фи__BTN_FLTR» (найти можно в СДО).

- В файле пользовательских ограничений (*.xdc) настроить распределение сигналов по выводам корпуса ПЛИС.

- Выполнить этапы маршрута проектирования для синтеза, трансляции, реализации в кристалл ПЛИС и генерации файла конфигурации. В случае успешного завершения вернуться к оформлению отчёта. Иначе — найти и устранить ошибки.

- Загрузить файл конфигурации *.bit в ПЛИС. В случае успешного конфигурирования показать преподавателю и вставить в отчёт результаты работы. Иначе — найти и устранить ошибки.

- В заключении привести данные о числе задействованных ресурсов ПЛИС.

Вариант:

Рисунок 1 — Данные варианта

Рисунок 2 — Иерархия проекта

Листинг 1 — Модуль FR_LR_TOP

module FR_LR_TOP( input CLK, input SYS_NRST, input BTN_0, input BTN_1, input UART_RXD, output UART_TXD ); wire RST; wire CE_1KHZ; wire GEN_FRT_ERR; wire GEN_PAR_ERR; wire [3:0] HEX_DATA; wire [7:0] ASCII_DATA; wire HEX_FLG; wire [3:0] DC_HEX_DATA; wire [7:0] DC_ASCII_DATA; wire [6:0] ADDR; wire [7:0] DATA; wire RX_DATA_EN; wire [9:0] RX_DATA; //wire [9:0] DATA_FSM; wire [9:0] RX_DATA_ERR; wire [7:0] TX_DATA; wire RX_RDY; wire [7:0] TX_RDY; reg [2:0] RST_SYNC = 3'b110; //Sync RST //-------------------------------------------- always @(posedge CLK, negedge SYS_NRST) begin if (~SYS_NRST) RST_SYNC <= 3'b001; else RST_SYNC <= {RST_SYNC[1:0], 1'b0}; end assign RST = RST_SYNC[2]; //-------------------------------------------- //Divider 1kHz FR_DIVIDER #( .DIVIDER(100000) ) div1khz( .CLK(CLK), .RST(RST), .CEO(CE_1kHz) ); //-------------------------------------------- //---------------------------------------- //Filter BTN-0 M_BTN_FILTER_V10 filt_btn0( .CLK(CLK), // System Clock .CE(CE_1kHz), // CE (1-2kHz - optimal) .BTN_IN(BTN_0), // Asynch. Input From Button .RST(RST), // Asynch. Reset .BTN_OUT(GEN_FRT_ERR) // Filtered Output // .BTN_CEO() // Clock Enable Pulse When L-H Transition ); //---------------------------------------- //Filter BTN-1 M_BTN_FILTER_V10 filt_btn1( .CLK(CLK), // System Clock .CE(CE_1kHz), // CE (1-2kHz - optimal) .BTN_IN(BTN_1), // Asynch. Input From Button .RST(RST), // Asynch. Reset .BTN_OUT(GEN_PAR_ERR) // Filtered Output // .BTN_CEO() // Clock Enable Pulse When L-H Transition ); //----------------------------------------- // CL GenErr FR_GEN_ERR( .RX_DATA_T(RX_DATA), .GEN_FRT_ERR(GEN_FRT_ERR), .GEN_PAR_ERR(GEN_PAR_ERR), .DATA(RX_DATA_ERR) ); // Контроллер UART // ------------------------------------------------------ FR_UART uart( .CLK(CLK), .RST(RST), .RXD(UART_RXD), .TXD(UART_TXD), .RX_DATA_EN(RX_DATA_EN), .RX_DATA_T(RX_DATA), .TX_RDY_T(TX_RDY), .TX_DATA_R(TX_DATA), .TX_RDY_R(RX_RDY) ); FR_DC_ASCII_HEX ascii_hex( .ASCII(ASCII_DATA), .HEX(DC_HEX_DATA), .HEX_FLG(HEX_FLG) ); FR_DC_HEX_ASCII hex_ascii( .HEX(HEX_DATA), .ASCII(DC_ASCII_DATA) ); FR_ROM rom( .ADDR(ADDR), .DATA(DATA) ); FR_FSM fr_fsm( .CLK(CLK), .RST(RST), .RX_DATA_EN(RX_DATA_EN), .RX_DATA_R(RX_DATA_ERR), .TX_RDY_T(TX_RDY), .TX_DATA_T(TX_DATA), .TX_RDY_R(RX_RDY), .ASCII_DATA(ASCII_DATA), .HEX_FLG(HEX_FLG), .DC_HEX_DATA(DC_HEX_DATA), .HEX_DATA(HEX_DATA), .DC_ASCII_DATA(DC_ASCII_DATA), .ADDR(ADDR), .DATA(DATA) ); endmodule

Листинг 2 — Модуль FR_DIVIDER

module FR_DIVIDER #( parameter DIVIDER = 100000 )( input CLK, input RST, output reg CEO ); reg [$clog2(DIVIDER)-1:0] COUNTER; always @(posedge CLK, posedge RST) begin if (RST) begin COUNTER = 0; CEO = 0; end else if (COUNTER == DIVIDER - 1) begin COUNTER = 0; CEO = 1'b1; end else begin COUNTER = COUNTER + 1; CEO = 1'b0; end end endmodule

Листинг 3 — Модуль M_BTN_FILTER_V10

module M_BTN_FILTER_V10( input CLK, // System Clock input CE, // CE (1-2kHz - optimal) input BTN_IN, // Asynch. Input From Button input RST, // Asynch. Reset output BTN_OUT, // Filtered Output output reg BTN_CEO // Clock Enable Pulse When L-H Transition ); parameter [3:0] CNTR_WIDTH = 4; // Internal Counter Width // Internal signals declaration: reg [CNTR_WIDTH - 1:0] FLTR_CNT; reg BTN_D, BTN_S1, BTN_S2; //------------------------------------------ // Main Counter: always @ (posedge CLK, posedge RST) if(RST) FLTR_CNT <= {CNTR_WIDTH{1'b0}}; else if(!(BTN_S1 ^ BTN_S2)) // if BTN_S1 = BTN_S2 FLTR_CNT <= {CNTR_WIDTH{1'b0}}; // Return to Zero else if(CE) // else if Clock Enable FLTR_CNT <= FLTR_CNT + 1; // Increment //------------------------------------------ // Input Synchronizer: always @ (posedge CLK, posedge RST) if(RST) begin BTN_D <= 1'b0; BTN_S1 <= 1'b0; end else begin BTN_D <= BTN_IN; BTN_S1 <= BTN_D; end //------------------------------------------ // Output Register: always @ (posedge CLK, posedge RST) if(RST) BTN_S2 <= 1'b0; else if(&(FLTR_CNT) & CE) BTN_S2 <= BTN_S1; //------------------------------------------ // Output Front Detector Clock Enable: always @ (posedge CLK, posedge RST) if(RST) BTN_CEO <= 1'b0; else BTN_CEO <= &(FLTR_CNT) & CE & BTN_S1; //------------------------------------------ assign BTN_OUT = BTN_S2; //------------------------------------------ endmodule

Листинг 4 — Модуль FR_GEN_ERR

module FR_GEN_ERR( input [9:0] RX_DATA_T, input GEN_FRT_ERR, input GEN_PAR_ERR, output [9:0] DATA ); assign DATA[7:0] = RX_DATA_T[7:0]; assign DATA[8] = RX_DATA_T[8] ^ GEN_PAR_ERR; assign DATA[9] = RX_DATA_T[9] ^ GEN_FRT_ERR; endmodule

Листинг 5 — Модуль FR_UART

module FR_UART( input CLK, input RST, input RXD, output reg TXD, output reg RX_DATA_EN, output reg [9:0] RX_DATA_T, input TX_RDY_T, input [7:0] TX_DATA_R, output reg TX_RDY_R ); reg [2:0] SYNC; reg [2:0] RX_STATE; reg [2:0] TX_STATE; reg [2:0] RX_DATA_CT; reg [2:0] TX_DATA_CT; reg [3:0] RX_SAMP_CT; reg [3:0] TX_SAMP_CT; reg [7:0] TX_DATA; reg TX_PAR_BIT_RG; reg RXCT_R; reg TXCT_R; wire RXD_RG; wire UART_CE; wire RX_CE; wire TX_CE; //------------------------------------------ localparam IDLE = 3'd0, RSTRB = 3'd1, RDT = 3'd2, RPARB = 3'd3, RSTB1 = 3'd4, RSTB2 = 3'd5, WEND = 3'd6; //------------------------------------------ localparam WCE = 3'd1, TSTRB = 3'd2, TDT = 3'd3, TPARB = 3'd4, TSTB1 = 3'd5, TSTB2 = 3'd6; //------------------------------------------ //Sync always@(posedge CLK, posedge RST) if(RST) SYNC <= 3'b111; else SYNC <= {SYNC[1:0], RXD}; assign RXD_RG = SYNC[2]; //-------------------------------------------- //Делитель частоты FR_DIVIDER #( .DIVIDER(5208) )div1khz( .CLK(CLK), .RST(RST), .CEO(UART_CE) ); //-------------------------------------------- //RX_FSM always@(posedge CLK, posedge RST) if(RST)begin RX_STATE <= IDLE; RX_DATA_EN <= 1'b0; RX_DATA_T <= 10'h000; RX_DATA_CT <= {3{1'b0}}; RXCT_R <= 1'b1; end else case(RX_STATE) IDLE: begin if(~RXD_RG) begin RX_DATA_EN <= 1'b0; RX_DATA_T[9] <= 1'b0; RXCT_R <= 1'b0; RX_STATE <= RSTRB; end else RX_DATA_EN <= 1'b0; end RSTRB: begin if(RX_CE) begin if(RXD_RG) begin RXCT_R <= 1'b1; RX_STATE <= IDLE; end else RX_STATE <= RDT; end end RDT: begin if(RX_CE) begin if (RX_DATA_CT == 4'h7) RX_STATE <= RPARB; RX_DATA_T[7:0] <= {RXD_RG, RX_DATA_T[7:1]}; RX_DATA_CT <= RX_DATA_CT + 1'b1; end end RPARB: begin if(RX_CE) begin RX_DATA_T[8] <= RXD_RG ^ 1'b0; //МЕГА ВОПРОС RX_STATE <= RSTB1; end end RSTB1: begin if (RX_CE) begin RX_DATA_T[9] <= ~RXD_RG; RX_STATE <= RSTB2; end end RSTB2: begin if (RX_CE) begin if (RXD_RG) begin RX_DATA_EN <= 1'b1; RXCT_R <= 1'b1; RX_STATE <= IDLE; end else begin RX_DATA_T[9] <= 1'b1; // framing error: стоп-бит 2 = 0 RX_STATE <= WEND; end end end WEND: begin if(RXD_RG) begin RX_DATA_EN <= 1'b1; RXCT_R <= 1'b1; RX_STATE <= IDLE; end end endcase //---------------------------------------- //TX-FSM always@(posedge CLK,posedge RST) begin if(RST) begin TX_STATE <= IDLE; TX_DATA <= 8'h00; TX_PAR_BIT_RG <= 1'b0; TX_RDY_R <= 1'b1; TX_DATA_CT <= 3'b000; TXD <= 1'b1; TXCT_R <= 1'b1; end else case (TX_STATE) IDLE: if (TX_RDY_T) begin TX_DATA <= TX_DATA_R; TX_PAR_BIT_RG <= 0; //МЕГА ВОПРОС TX_RDY_R <= 1'b0; if (UART_CE) begin TXD <= 1'b0; TXCT_R <= 1'b0; TX_STATE <= TSTRB; end else TX_STATE <= WCE; end WCE: if (UART_CE) begin TXD <= 1'b0; TXCT_R <= 1'b0; TX_STATE <= TSTRB; end TSTRB: if (TX_CE) begin TXD <= TX_DATA[0]; TX_DATA <= {1'b0, TX_DATA[7:1]}; TX_STATE <= TDT; end TDT: if (TX_CE) begin TX_DATA <= {1'b0, TX_DATA[7:1]}; TX_DATA_CT <= TX_DATA_CT + 1'b1; if (TX_DATA_CT == 3'd7) begin TXD <= TX_PAR_BIT_RG; TX_STATE <= TPARB; end else begin TXD <= TX_DATA[0]; end end TPARB: if (TX_CE) begin TXD <= 1'b1; TX_STATE <= TSTB1; end TSTB1: if (TX_CE) begin TXD <= 1'b1; TX_STATE <= TSTB2; end TSTB2: if (TX_CE) begin TX_RDY_R <= 1'b1; TXCT_R <= 1'b1; TX_STATE <= IDLE; end endcase end //-------------------------------------------- //RX-SAMP-CT always@(posedge CLK, posedge RST) if(RST) RX_SAMP_CT <= 0; else if (RXCT_R) RX_SAMP_CT <= 0; else if (UART_CE) RX_SAMP_CT <= RX_SAMP_CT + 1'b1; assign RX_CE = (RX_SAMP_CT == 4'd7) & UART_CE; //-------------------------------------------- //TX-SAMP-CT always@(posedge CLK, posedge RST) if(RST) TX_SAMP_CT <= 0; else if (TXCT_R) TX_SAMP_CT <= 0; else if (UART_CE) TX_SAMP_CT <= TX_SAMP_CT + 1'b1; assign TX_CE = (TX_SAMP_CT == 4'd15) & UART_CE; endmodule

Листинг 6 — Модуль FR_DC_ASCII_HEX

module FR_DC_ASCII_HEX( input [7:0] ASCII, output reg [3:0] HEX, output reg HEX_FLG ); always @(*) begin case (ASCII) 8'h30: begin HEX = 4'h0; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h31: begin HEX = 4'h1; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h32: begin HEX = 4'h2; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h33: begin HEX = 4'h3; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h34: begin HEX = 4'h4; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h35: begin HEX = 4'h5; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h36: begin HEX = 4'h6; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h37: begin HEX = 4'h7; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h38: begin HEX = 4'h8; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h39: begin HEX = 4'h9; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h41, 8'h61: begin HEX = 4'hA; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h42, 8'h62: begin HEX = 4'hB; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h43, 8'h63: begin HEX = 4'hC; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h44, 8'h64: begin HEX = 4'hD; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h45, 8'h65: begin HEX = 4'hE; HEX_FLG = 1'b1; end 8'h46, 8'h66: begin HEX = 4'hF; HEX_FLG = 1'b1; end default: begin HEX = 4'h0; HEX_FLG = 1'b0; end endcase end endmodule

Листинг 7 — Модуль FR_DC_HEX_ASCII

module FR_DC_HEX_ASCII( input [3:0] HEX, output reg [7:0] ASCII ); always @(*) begin case (HEX) 4'h0: ASCII = 8'h30; 4'h1: ASCII = 8'h31; 4'h2: ASCII = 8'h32; 4'h3: ASCII = 8'h33; 4'h4: ASCII = 8'h34; 4'h5: ASCII = 8'h35; 4'h6: ASCII = 8'h36; 4'h7: ASCII = 8'h37; 4'h8: ASCII = 8'h38; 4'h9: ASCII = 8'h39; 4'hA: ASCII = 8'h41; 4'hB: ASCII = 8'h42; 4'hC: ASCII = 8'h43; 4'hD: ASCII = 8'h44; 4'hE: ASCII = 8'h45; 4'hF: ASCII = 8'h46; endcase end endmodule

Листинг 8 — Модуль FR_ROM

module FR_ROM( input [6:0] ADDR, output [7:0] DATA ); reg [7:0] ROM [0:127]; initial $readmemh("ROM0.mem", ROM); assign DATA = ROM[ADDR]; endmodule

Листинг 9 — Модуль FR_FSM

module FR_FSM( input CLK, input RST, input RX_DATA_EN, input [9:0] RX_DATA_R, output reg TX_RDY_T, output reg [7:0] TX_DATA_T, input TX_RDY_R, output [7:0] ASCII_DATA, input HEX_FLG, input [3:0] DC_HEX_DATA, output reg [3:0] HEX_DATA, input [7:0] DC_ASCII_DATA, input [7:0] DATA, output reg [6:0] ADDR ); reg [3:0] STATE; reg [67:0] RES_REG; reg [4:0] RES_CT; reg [6:0] ERR_A0_MX; reg [6:0] ERR_A1_MX; reg [35:0] DATA_REG; reg [3:0] DATA_CT; reg [6:0] END_ADDR; reg RES_FLG; wire [6:0] RES_A0; wire [6:0] RES_A1; //--------------------------------- localparam IDLE = 4'd0, RDT = 4'd1, RCR = 4'd2, RLF = 4'd3, TRES = 4'd4, TMEM = 4'd5, TDT = 4'd6, TCR = 4'd7, TLF = 4'd8; //----------------------------------- assign ASCII_DATA = RX_DATA_R[7:0]; //------------------------- always@(*) case(RES_CT) 0: HEX_DATA = RES_REG[67:64]; 1: HEX_DATA = RES_REG[63:60]; 2: HEX_DATA = RES_REG[59:56]; 3: HEX_DATA = RES_REG[55:52]; 4: HEX_DATA = RES_REG[51:48]; 5: HEX_DATA = RES_REG[47:44]; 6: HEX_DATA = RES_REG[43:40]; 7: HEX_DATA = RES_REG[39:36]; 8: HEX_DATA = RES_REG[35:32]; 9: HEX_DATA = RES_REG[31:28]; 10: HEX_DATA = RES_REG[27:24]; 11: HEX_DATA = RES_REG[23:20]; 12: HEX_DATA = RES_REG[19:16]; 13: HEX_DATA = RES_REG[15:12]; 14: HEX_DATA = RES_REG[11:8]; 15: HEX_DATA = RES_REG[7:4]; 16: HEX_DATA = RES_REG[3:0]; default: HEX_DATA = 4'b0; endcase //------------------------- assign RES_A0 = 6'd0; assign RES_A1 = 6'd6; //------------------------- always@(*) case(RX_DATA_R[9:8]) 2'b00: begin ERR_A0_MX = 7; ERR_A1_MX = 23; end 2'b01: begin ERR_A0_MX = 24; ERR_A1_MX = 39; end 2'b10: begin ERR_A0_MX = 40; ERR_A1_MX = 61; end 2'b11: begin ERR_A0_MX = 62; ERR_A1_MX = 71; end endcase //----------------------------------- always @(posedge CLK, posedge RST) begin if (RST) begin TX_DATA_T <= 8'h00; TX_RDY_T <= 1'b0; DATA_CT <= {4{1'b0}};//ВОПРОС! RES_CT <= {5{1'b0}};//ВОПРОС! RES_REG <= {68{1'b1}};//ВОПРОС! DATA_REG <= {36{1'b0}};//ВОПРОС! ADDR <= {7{1'b0}}; END_ADDR <= {7{1'b0}}; RES_FLG <= 1'b0; STATE <= IDLE; end else case (STATE) IDLE: if (RX_DATA_EN) begin if (RX_DATA_R[9] ¦ RX_DATA_R[8]) begin ADDR <= ERR_A0_MX; END_ADDR <= ERR_A1_MX; STATE <= TRES; end else if (HEX_FLG) begin ADDR <= RES_A0; END_ADDR <= RES_A1; DATA_REG <= {32'b0, DC_HEX_DATA}; DATA_CT <= 4'd1; STATE <= RDT; end else begin ADDR <= 7; END_ADDR <= 23; STATE <= TRES; end end RDT: if (RX_DATA_EN) begin if (HEX_FLG) begin ADDR <= RES_A0; END_ADDR <= RES_A1; DATA_REG <= {DATA_REG[31:0], DC_HEX_DATA}; DATA_CT <= DATA_CT + 1'b1; if (DATA_CT == 4'd8) begin DATA_CT <= {4{1'b0}}; STATE <= RCR; end end else if (RX_DATA_R[9] ¦ RX_DATA_R[8]) begin ADDR <= ERR_A0_MX; END_ADDR <= ERR_A1_MX; STATE <= TRES; end else begin ADDR <= 7; END_ADDR <= 23; STATE <= TRES; end end RCR: if (RX_DATA_EN) begin if (RX_DATA_R[7:0] == 8'h0D) begin STATE <= RLF; end else if (RX_DATA_R[9] ¦ RX_DATA_R[8] ¦ RX_DATA_R[7:0] != 8'h0D) begin ADDR <= ERR_A0_MX; END_ADDR <= ERR_A1_MX; STATE <= TRES; end end RLF: if (RX_DATA_EN) begin if (RX_DATA_R[7:0] == 8'h0A) begin RES_REG <= RES_REG + DATA_REG; RES_FLG <= 1'b1; STATE <= TRES; end else if (RX_DATA_R[9] ¦ RX_DATA_R[8] ¦ RX_DATA_R[7:0] != 8'h0A) begin ADDR <= ERR_A0_MX; END_ADDR <= ERR_A1_MX; STATE <= TRES; end end TRES: begin TX_DATA_T <= DATA; TX_RDY_T <= 1'b1; ADDR <= ADDR + 1'b1; STATE <= TMEM; end TMEM: if (TX_RDY_R) begin if (ADDR == END_ADDR + 1) begin if (RES_FLG) begin RES_FLG <= 1'b0; TX_DATA_T <= DC_ASCII_DATA; RES_CT <= RES_CT + 1'b1; STATE <= TDT; end else begin TX_DATA_T <= 8'h0D; STATE <= TCR; end end else begin TX_DATA_T <= DATA; ADDR <= ADDR + 1'b1; end end TDT: if (TX_RDY_R) begin if (RES_CT == 5'd17) begin //ВОПРОС! TX_DATA_T <= 8'h0D; RES_CT <= {5{1'b0}}; //ВОПРОС! STATE <= TCR; end else begin TX_DATA_T <= DC_ASCII_DATA; RES_CT <= RES_CT + 1'b1; end end TCR: if (TX_RDY_R) begin TX_DATA_T <= 8'h0A; STATE <= TLF; end TLF: if (TX_RDY_R) begin TX_RDY_T <= 1'b0; STATE <= IDLE; end endcase end endmodule

Листинг 10 — Файл ROM0.mem

52 65 53 55 6C 74 2D 45 52 52 4F 52 3A 66 4F 52 6D 41 74 20 64 41 74 41 45 72 72 2D 20 70 41 52 69 54 59 20 55 41 72 74 45 72 72 6F 52 2D 66 6F 72 6D 61 54 20 44 41 74 41 20 55 41 72 74 65 52 72 4F 72 3A 75 41 72 74